Processamento de Imagens Digitais

PPGIA – DEINFO – UFRPE

Prof. Filipe Cordeiro

Lista de Exercícios – Capítulo 3 – Realce de Imagens no Domínio Espacial

- Calcule o histograma e a equalização do histograma da imagem abaixo.

- As três imagens mostradas aqui foram borradas utilizando máscaras de média quadradas de tamanhos n=23, 25 e 45, respectivamente. As barras verticais na parte inferior esquerda de (a) e (c) estão borradas, mas há uma clara separação entre elas. Contudo, as barras na imagem (b) acabaram se mesclando, apesar do fato de a máscara que produziu essa imagem ser significativamente menor do que a máscara que produziu a imagem (c). Explique por que isso acontece.

(b)

(a)

(c)

- As imagens mostradas a seguir são bastante diferentes, mas seus histogramas são idênticos. Suponha que cada imagem seja borrada com um filtro de média 3x3. Os histogramas das imagens borradas continuariam iguais? Explique.

- Em uma dada aplicação, um filtro de média é aplicado a imagens de entrada para reduzir o ruído, e um filtro laplaciano é aplicado para realçar pequenos detalhes. O resultado seria o mesmo se a ordem dessas operações fosse invertida? Justifique.

P. Exercícios de programação

Obs: todos os exercícios deverão ser feitos sem auxílio de nenhuma função de bibliotecas de processamento de imagens. Com exceção de operações de leitura/escrita.

P.1. Baixe a figura “Fig0308.tif” e experimente transformações de intensidade para melhorar a imagem:

a) Faça uma transformação de log baseada na equação 1:

s=c log(1+r)                             (1)

onde c é uma constante, r é o valor do pixel de entrada e s é o valor do pixel de saída.

b) Faça uma transformação da forma de potência, conforme a equação 2:

s=c rγ                              (2)

sendo c e γ constantes positivas.

Em (a), o único parâmetro livre é c, mas em (b) existem dois parâmetros, c e γ para quais os valores devem ser selecionados. O objetivo dessa tarefa é obter o melhor aprimoramento da imagem possível com os métodos (a) e (b). Uma vez obtido o melhor ajuste visual (de acordo com seu julgamento) para cada transformação, explique as razões das maiores diferenças entre eles.

P.2.

a) Escreva um programa para computar o histograma de uma imagem. Tendo o histograma calculado, você pode usar alguma função de plotagem de gráficos da linguagem utilizada.

b) Implemente a técnica de equalização de histograma discutida na seção 3.3.1 do livro da disciplina.

Utilize a figura “Fig0308.tif” para realizar a equalização. Ao final mostre o histograma da imagem antes e depois da equalização, assim como a imagem original e equalizada.

P.3. Escreva um programa para realizar filtragem espacial em uma imagem (ver seção 3.4 do livro). Você pode definir o tamanho da máscara para 3x3, mas os coeficientes precisam ser variáveis de entrada do programa.

P.4. Use o programa feito no exercício anterior para implementar o aguçamento  Laplaciano, definido pela equação 3 (equação 3.6-7 no livro):

gx,y=fx,y+c∇2f(x,y)                           (3)

Aplique o algoritmo e mostre os resultados para a figura “Fig0338.tif”.

P.5. Use o programa desenvolvido no exercício P.3 para implementar o filtro “high-boost”, conforme mostrado na equação 4 (3.6-9 no livro):

gx,y=fx,y+k*gmáscara(x,y)

onde gmáscara é a imagem original subtraída da imagem borrada e k é uma constante, onde k>1.

Use a figura “Fig0340.tif” para melhorar a imagem e mostre os resultados obtidos.

P.6. A visibilidade de placas, marcações de faixa e obstáculos na pista são significativamente reduzidos à noite. Para auxiliar na vigilância noturna, nós podemos realizar melhoria de contraste nas imagens capturadas pelas câmeras. Para realizar esse experimento, baixe as imagens hw1_dark_road_1.jpg, hw1_dark_road_2.jpg, e hw1_dark_road_3.jpg.

Para cada imagem:

- Aplique equalização de histograma global na imagem original. Plote e mostre o histograma da imagem original e modificada. Mostre a imagem resultante e comente os resultados obtidos.

- Aplique equalização adaptativa de histograma na imagem original. Mostre o histograma da imagem original e da equalização, assim como a imagem obtida.

- Compare os resultados da aplicação da equalização global e adaptativa.